鼎讯 高性能无线电综合测试仪 RM-1000

名称：高性能无线电综合测试仪

型号：RM-1000

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

RM-1000 无线电综合测试仪属于电子测量仪器中的通用测量仪器，主要用于无线 电台通信装备、散射通信装备的测试，短波、超短波等通信装备的保障。

RM-1000 无线电综合测试仪，频率范围为 0.1MHz～1000MHz，能对输出功率在 50 瓦以内的无线通信装备进行接收、发射测试，从时域和频域上进行测试分析，满足调频、调 幅、单边带调制等无线电设备的多种参数进行测试的需求。仪器内置射频合成源、射频频谱 分析仪、射频功率计、射频频率计、射频调制度仪、音频合成源、音频电压表、音频频率计、 信纳计、失真仪等十几种测试仪器功能，具有频段覆盖宽、综合性强、性价比高等特点。

二、产品特点

1、数控大屏

----1920×1080 像素高分辨率 TFT、高 亮度大屏幕液晶显示器

2、简单上手

----全中文显示加配简单的数字键盘，操作简单，易于上手

3、设计精美

----便携式设计，配备提手，方便野外 工作和运输

4、定制化开发

----支持功能参数定制化

5、国产自主

----自主国产

6、品质优良

----多年的军工品质做支撑

- 三、设备参数

*射频载波频率范围：0.4MHz～1000MHz

*载波频率分辨力：1Hz

*载波输入幅度范围：-80dBm～+20dBm(天线口)     -20dBm～+47dBm(TR 口)

*端口驻波： ≤1.6

*解调带宽：6.25、8.33、10、12.5、25、30、100kHz

*中频带宽：20MHz、230kHz

*解调灵敏度：≤-90dBm（10dB 信纳德）

*频率范围：0.4MHz～1000MHz

*功率范围：10dBm～+47dBm(TR 口)（可用到 0dBm）

*载波功率测量误差：≤±1dB

*分辨力：0.1dB

*频率范围：0.4MHz～1000MHz

*电平范围：-80dBm～+20dBm(天线口)     -20dBm～+47dBm(TR 口)

*载波功率测量误差：≤±2dB

*分辨力：0.1dB

*频率范围：0.4MHz～1000MHz

*电平范围：80dBm～+20dBm(天线口)     -20dBm～+47dBm(TR 口)

*频差测量误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）

*频差范围：500kHz

*分辨力：1Hz

*解调幅频率范围：20Hz～20kHz

*解调幅深度范围：0～100%

*解调幅深度分辨力：0.1%

*解调频频率范围：20Hz～20kHz

*解调频频偏范围：0.1kHz～100kHz

*解调频频偏误差：≤±（5%+20Hz）（调制频率：1kHz）

*解调频失真度：≤1%（调制频率：1kHz）

*上、下边带解调带宽：20Hz～20kHz（3dB）

*上、下边带解调失真度： ≤3%（调制频率为 1kHz，滤波器为 300Hz～3kHz）

*输入频率范围：0.4MHz～1000MHz

*频率读出范围：频率指示×内部参考振荡器工作误差+0.5%频宽+5%RBW

*参考电平范围：-50dBm～+20dBm(天线口)     -10dBm～+47dBm(TR 口)

*参考电平误差：≤±2.5dB

*剩余响应：≤-70dBm(无输入信号)

*显示平均噪声电平：≤-120dBm

*频率范围：10Hz～100kHz

*频率分辨率：1Hz

*频率误差：≤±1Hz

*幅度范围：1mVrms～5Vrms(单音频源)

2mVrms～5Vrms(两个内部音频源叠加输出)

*幅度分辨率：1mVrms

*幅度误差（单音频源）：≤±（3%×设定值+1mVrms）

*失真： ≤1%（输出幅度≥200mVrms）

*负载阻抗：600Ω , 高阻

音频分析参数

*频率范围：10Hz～100kHz

*频率分辨率：1Hz

*频率误差：≤±1Hz

*输入电压范围：10mVrms～30Vrms

*幅度分辨率：1mVrms

*幅度误差：≤±（3%×设定值+1mVrms）

*输入阻抗：AC 耦合，600Ω或高阻

*输入电压范围：10Hz～20kHz

*失真测量范围总失真度：0.5%～70%

*失真分辨力：0.1%

*失真测量误差：≤±（5%×设定值+0.2%）（频率 1kHz，失真度： ≤20%） ≤±（5%×设定值+0.5%）：（频率 1kHz，失真度：＞20%）

*输入电压范围：50mVrms～30Vrms

*信纳测量频率范围：10Hz～20kHz

*信纳测量范围：3dB～50dB

*信纳分辨力：0.1dB

*信纳测量误差：≤±1.5dB（频率 1kHz）

*低通：300Hz、3kHz、5kHz、15kHz、20kHz、直通

*高通：50Hz、300Hz、直通

*射频载波频率范围：0.1MHz～1000MHz

*载波频率分辨力：1Hz

*载波频率准确度：0.1ppm+0.5Hz

*载波幅度范围：-120dBm～-30dBm

（TR 口，CW 或 FM 调制可达-30dBm，AM 调制可达-40dBm；复合调制可达-40dBm） -120dBm～+10dBm

（双工口，CW 或 FM 调制可达+10dBm，AM 调制可达 0dBm；复合调制可达 0dBm） *载波幅度分辨力：0.1dB

*载波幅度误差： ≤±1.5dB(+10dBm～-30dBm)

≤±2.0dB(-115dBm～-30dBm)

≤±2.5dB(≤-115dBm)

*调幅频率范围：20Hz～20kHz

*调幅深度范围：0～100%

*调幅深度分辨力：0.1%

*调幅深度误差：≤±（预调值的 5%+1.5%） (调制频率为 1kHz)

*调幅失真度：≤1%（调幅度：30%，调制频率：1kHz；THD，解调带宽为 300Hz～3kHz）

*调频频率范围：20Hz～20kHz

*调频频偏范围：1kHz～100kHz

*调频频偏误差：≤±（5%+20Hz） (调制频率：1kHz，解调带宽为 300Hz～3kHz) 调频失*真度： ≤1%（调制频率：1kHz，解调带宽为 300Hz～3kHz）

*分辨力：0.1kHz

*上、下边带调制频率范围：0.1kHz～20kHz

*上、下边带抑制：≥60dBc

*分辨力：0.1%

- 四、一般参数

- *尺寸：406mm×293mm×255mm（长 x 宽 x 高）

- *重量：17kg

- *工作温度：0℃~+50℃

- *储存和运输温度：-40℃~+70℃

- *触摸屏：15.6 吋 16：9 宽屏

- *分辨率：1920×1080

五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、TM系列模块清单（选配）

1、RM-1000   0.4MHz～1000MHz      （标配）

2、RM-3000   0.1MHz～3000MHz      （选配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914