DXGF-21A（20W）

规格书

- 技术参数

- 工作频率：200～470MHz；

- 增益：≥45dB；

- 饱和输出功率：43dBm（20W）；

- 工作方式：连续波；

- 增益平坦度：≤±1.5dB；

- 输入接口：SMA-KFD；

- 输出接口：SMA-KFD；

- 尺寸：200*45*19mm（不含散热器）；

- 功能：具有开路保护；

- 工作电压：28V；

- 外形尺寸

- 外形示意图