DXGF-228A（20W）

规格书

- 功能要求

- 功放具备开路、短路不烧毁；

- 上报功率值；

- 技术参数

- 工作频率：27.5GHz-28.5GHz；

- 增益：≥43dB；

- 输出功率：≥20W；

- 输入信号：输入4路信号，不同频率；

- 输入信号特征：射频输入RF1in为单音信号；RF2in&RF3in输入信号为双音输入；

- 工作方式：连续波；

- 输出功率：RFout1单音功率Psat≥37dBm（饱和）；RFout2&RFout3双音总功率Pout≥30dBm(线性)；RFout4单音功率Psat≥33.6dBm（饱和）；RFout5&RFout6双音总功率Pout≥26.6dBm(线性)

- 输入功率：RF1in单音输入≥-13dBm；RF2in&RF3in双音输入，每单音输入≥-9dBm

- 非交调杂散抑制：≥55dBc；

- 三阶交调：RFout2和RFout3双音路功放的IM3≥35dBc（@双音总功率Pout=30dBm，间隔5MHz）；RFout5和RFout6双音路功放的IM3≥35dBc（@双音总功率Pout=26.6dBm，间隔5MHz）。

- 工作电流：≤5A@+28V

- 输入接口：SMP-J

- 输出接口：SMP-J；

- 尺寸：130*90*28mm（不含散热器）；

- 外形尺寸

- 外形示意图

- 接口定义

- JL23-16ZJW引脚定义

| 序号 | 引脚定义 | 序号 | 引脚定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +28V | 9 | PTT1 |
| 2 | +28V | 10 | PTT2 |
| 3 | +28V | 11 | GND |
| 4 | +28V | 12 | RS422-TX+ |
| 5 | GND | 13 | RS422-TX- |
| 6 | GND | 14 | RS422-RX+ |
| 7 | GND | 15 | RS422-RX- |
| 8 | GND | 16 | NC |