鼎讯 高性能无线电综合测试仪 RM-1300

名称：高性能无线电综合测试仪

型号：RM-1300

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

RM-1300 无线电综合测试仪属于电子测量仪器中的通用测量仪器，主要用于无线 电台通信装备、散射通信装备的测试，短波、超短波等通信装备的保障。

RM-1300 无线电综合测试仪，频率范围为 0.1MHz～1300MHz，能对输出功率在 50 瓦以内的无线通信装备进行接收、发射测试，从时域和频域上进行测试分析，满足调频、调 幅、单边带调制等无线电设备的多种参数进行测试的需求。仪器内置射频合成源、射频频谱 分析仪、射频功率计、射频频率计、射频调制度仪、音频合成源、音频电压表、音频频率计、 信纳计、失真仪等十几种测试仪器功能，具有频段覆盖宽、综合性强、性价比高等特点。

二、产品特点

1、数控大屏

----1920×1080 像素高分辨率 TFT、高亮度大屏幕液晶显示器

2、简单上手

----全中文显示加配简单的数字键盘，操作简单，易于上手

3、设计精美

----便携式设计，配备提手，方便野外 工作和运输

4、定制化开发

----支持功能参数定制化

5、国产自主

----自主国产

6、品质优良

----多年的军工品质做支撑

- 三、设备参数

- 性能特性

- ——射频信号发生器

- ——载波频率特性

- 频率范围及误差

- 频率范围：1MHz～1300MHz（可用到100kHz）

- 频率准确度：≤±1Hz

- 频率分辨率：1Hz

- ——载波幅度特性

- 输出幅度范围及误差

- 幅度范围：射频输入输出口：-50dBm～-120dBm（可用到-130dBm）

- 驻波输入输出口：0dBm（可用到）～-75dBm

- 功率准确度：±1 .5dB（≥-100dBm）

- 幅度分辨率：0.1dB

- 输出阻抗：50Ω（标称值）

- ——载波的相对谐波及非谐波含量

- 相对谐波含量：≤-30dBc（1MHz≤载波频率＜1300MHz）

- 相对非谐波含量：≤-40dBc（>1MHz，@+5dBm 输出偏离载波20kHz 以远，带内）

- 相位噪声：-95dBc/Hz@20kHz (≤1 .05GHz),-90dBc/Hz@20kHz (＞1 .05GHz)

- ——内部幅度调制（AM 内部音频1、音频2）

- 调制准确度：±（%5×设置值，1kHz调制率）

- 调幅度范围：0～100%

- 调制频率范围：20Hz～20kHz

- 分辨率：0 .1%

- ——外部调幅调制

- 外部音频调制输入：

- 输入电平：50mVp～3Vp

- 频率范围：300Hz～3kHz

- 电平灵敏度：1%/35mVp（高阻状态）

- 麦克风调制输入：

- 频率范围：300Hz～3kHz

- 调幅度范围：0～80%

- ——单边带调幅特性

- ——内部单边带调制（内部音频1、音频2）

- 调制频率范围：800Hz～3kHz

- 调幅度范围：0～100%

- 分辨率：0.1%

- 载波和边带抑制：≥20dBc

- ——外部单边带调制

- 外部音频调制输入：

- 输入电平：50mVp～3Vp

- 频率范围：300Hz～3kHz

- ——内部调频调制（FM）

- 内部音频调制（内部音频1、音频2）

- 频偏范围：0～150kHz

- 调制频率范围：20Hz～20kHz

- 分辨率：0 .1kHz

- 调制准确度：≤±(设置值×5%）（频偏：0 .5kHz～50kHz，调制频率：5Hz～150kHz

- ）

- 调频失真：≤1%（调制频率：1kHz，频偏：＞2kHz，解调带宽：300Hz～3kHz）

- ——外部频调制输入

- 可切换负载：150Ω，600Ω，1kΩ，高阻可选

- 输入电平：50mVpp～3Vpp

- 频率范围：20Hz～20kHz

- 麦克风调制输入

- 电平范围：3.5mVrms～280mVrms

- 频率范围：300Hz～5kHz

- 频偏范围：0～80kHz

- ——音频信号发生器（适用于两个内部音频源）

- 波形：正弦、方波、三角、锯齿

- 信号类型：单音、双音

- ——输出频率特性

- 输出频率范围及误差：

- 频率范围：20Hz～20kHz（正弦），20Hz-4kHz（方波、三角、锯齿）

- 频率误差：≤±（0 .5ppm+1Hz）

- 输出频率分辨率：0.1Hz

- ——输出幅度特性

- 输出幅度范围及误差：

- 幅度范围：1mVrms～7Vrms

- 幅度误差：≤±（预调值的5%+1mVrms）（电压≥10mVrms）

- 失真：≤1%（1kHz 频率，正弦波，BPF：300Hz～3kHz）

- 电平精度：±5%（10kΩ负载，≥10mVrms）

- ——射频信号分析

- ——射频频差测量

- 频率输入范围及误差：

- 频率输入范围：100kHz～1300MHz

- 频率误差测量范围：±500kHz

- 频率误差：≤±（0 .5ppm+1Hz）

- 频率分辨率：1Hz

- ——射频功率测量

- 测量频率范围：1MHz～1300MHz

- 信号强度计（窄带功率，中频带内功率）分辨率及测量误差：

- 测量准确度：≤±1 .5dB

- 分辨率：0 .01dBm

- 射频功率计（宽带功率，射频输入输出口）测量范围、分辨率及测量误差：

- 测量范围：0 .1W～20W（连续）

- 0.1W～30W（10s/min，最大可至200W需外接衰减器）

- 测量误差：≤±1dB

- 分辨率：0.1dBm 或0.01W

- ——调制解调测量

- 解调载波频率范围：1MHz～1300MHz

- 调幅度测量范围、测量误差、分辨率及解调频率范围

- 测量范围：5%～100%

- 解调频率范围：100Hz～10kHz

- 测量误差：≤±读数值的5%（解调频率为1kHz，调幅度30%～90%）

- ≤±读数值的10%（解调频率范围：100Hz～10kHz）

- 分辨率：1%

- 显示模式：正峰值、负峰值、（正峰值+负峰值）/2

- 单边带调幅解调带宽及载波频率范围：

- 载波频率范围：1MHz～1300MHz

- 解调带宽（3dB）：100Hz～10kHz

- 频偏测量范围、测量误差、分辨率及解调频率范围：

- 测量范围：0.5kHz～100kHz

- 解调频率范围：100Hz～10kHz

- 测量误差：≤±读数值的5%（1kHz～10kHz 频偏，150Hz～1kHz 解调频率）

- ≤±读数值的7%（0 .5kHz～100kHz 频偏，100Hz～10kHz 解调频率）

- 分辨率：1Hz

- 显示模式：正峰值、负峰值、（正峰值+负峰值）/2

- 模拟亚音（CTCSS）及数字亚音（DCS）解码：

- 显示模拟亚音频率

- 显示数字亚音码

- ——驻波及电缆测试模式

- ——天馈线参数

- 频率范围：1MHz～1300MHz

- 扫宽范围：10MHz～1299MHz

- 起始频率范围：1MHz～1290MHz

- 终止频率范围：11MHz～1300MHz

- 频率分辨率：0.1MHz

- 测试光标数量：3

- ——驻波比（SWR）测试

- 测试范围：1 .00～20 .00

- 分辨率：0 .01

- 测试误差：≤±(0 .2+读数值×10％)（校准后,＜300MHz)

- ≤±(0 .3+读数值×20％)（校准后,≤900 MHz)≤±20%

- （1 .00~3 .00）

- ——回波损耗测试

- 测试范围：0dB～-50dB

- 分辨率：0.01 dB

- ——反射系数测试

- 测试范围：0～1

- 分辨率：0.01

- ——线缆损耗测试

- 测试范围：0dB～-50dB

- 分辨率：0.01 dB

- ——故障定位（DTF）测试

- 测试范围：10m～100m

- 线缆类型：RG 系列线缆；SYV-50 系列线缆

- ——频谱分析仪

- 输入频率范围：1MHz～1300MHz

- 频率读出误差：≤±（0 .5ppm+0 .5%频宽+5%RBW）

- 频带扫宽：0Hz～全扫宽

- 参考电平范围：射频输入输出口：-20dBm～+50dBm

- 天线输入口：-50dBm～+10dBm

- 带内功率误差：

- ±1 .5dB(射频输入输出口输入信号＞-50dBm 时或天线输入口输入信号＞-110dBm 时)

- 显示平均噪声电平：≤-130dBm（典型值），10kHz 频宽

- ——音频分析

- ——音频频率测量

- 频率测量信号频率范围及误差：

- 信号频率范围：

- 音频输入口：15Hz～20kHz

- 调频解调：15Hz～20kHz（选择恰当的中频带宽）

- 调幅解调：100Hz～10kHz（选择恰当的中频带宽）

- 频率测量误差：≤±1Hz

- 频率测量信号输入电平范围

- 音频输入口：50mVp～3Vp

- 数字电压表输入口：10mVrms～30Vrms

- 频率分辨率：0.1Hz

- ——音频电压测量

- 电压测量信号的频率范围：

- 音频输入口：15Hz～20kHz

- 数字电压表输入口：DC～20kHz

- 电压测量范围及误差：

- 测量范围：音频输入口：50mVp～3Vp

- 数字电压表（DVM）输入口：1mVrms～30Vrms

- 测量误差：≤±（读数值的3%+1mVrms）

- 输入阻抗：音频输入口：150Ω、600Ω、1kΩ、高阻可选

- 数字电压表输入口：高阻

- ——失真测量

- 信号电压范围：50mVrms～30Vrms

- 测量频率：1kHz

- 测量范围：0～100%

- 测量误差：±（读数值的5%+0 .1%）(失真度：1%～20%)

- ±（读数值的10%+1%）(失真度＜1%或失真度＞20%)

- 分辨率：0.1%

- ——信纳[SINAD]测量

- 信号电压范围：50mVrms～30Vrms

- 测量频率：1kHz

- 测量范围：0dB～60dB

- 测量误差：≤±1dB(信纳比＞20dB，≤40dB，5kHz 低通)

- 分辨率：0.1dB

- ——示波器

- 信号来源：音频输入口、解调音频信号

- 输入频率范围：15Hz～20kHz

- 输入电压范围：0～30Vrms

- 电压刻度：10mV/div～20V/div（以1、2、5 序列分档）

- 电压测量误差：≤±满刻度×10％

- 时基刻度：0.1 ms/div～100ms/div（以1、2、5 序列分档）

- 时间测量精度：≤±满刻度×3％

- 触发类型：自动、标准、单次

- 边沿触发：上升沿、下降沿

- ——通话功能

- 产品具备和电台的直接语音通话功能。通过满足接口方式的适配天线，使用配套的通话

- 器，设置相应的通话频率,调制方式，在一定的距离范围内，可直接和电台进行语音通话，

- 直观感受。

- 通话模式中，当通话器接入测试仪上的3 .5mm 通话器接口后在按住通话器按钮时，

- 测试仪自动进入接收模式，将通话器内麦克风的信号进行调制输出。未按住通话器按钮时

- 测试仪自动进入发射模式，通话器内的扬声器将解调信号进行输出。

-   战术特性

- ——外形尺寸（宽×高×深）：321mm×226mm×70mm

- ——重量：≤4 .0kg（含电池）

- ——电源

- 直流供电：

- 电源适配器：交流输入：220VAC±10%，50Hz±5%

- 直流输出：24VDC±10%，5A

- 内置锂离子电池：工作时间：≥4h（电池充满电后）

- 充电时间：≤6h

- 消耗功率：≤30W

- ——环境适应性

- 工作温度：-10℃～55℃

- 贮存温度：-50℃～+70℃

五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914