鼎讯 高性能无线电综合测试仪 RM-6000

名称：高性能无线电综合测试仪

型号：RM-6000

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

RM-6000 无线电综合测试仪属于电子测量仪器中的通用测量仪器，主要用于无线 电台通信装备、散射通信装备的测试，短波、超短波等通信装备的保障。

RM-6000 无线电综合测试仪，频率范围为 0.1MHz～6000MHz，能对输出功率在 150 瓦以内的无线通信装备进行接收、发射测试，从时域和频域上进行测试分析，满足调频、调 幅、单边带调制等无线电设备的多种参数进行测试的需求。仪器内置射频合成源、射频频谱 分析仪、射频功率计、射频频率计、射频调制度仪、音频合成源、音频电压表、音频频率计、 信纳计、失真仪等十几种测试仪器功能，具有频段覆盖宽、综合性强、性价比高等特点。

二、产品特点

1、数控大屏

----1920×1080 像素高分辨率 TFT、高亮度大屏幕液晶显示器

2、简单上手

----全中文显示加配简单的数字键盘，操作简单，易于上手

3、设计精美

----便携式设计，配备提手，方便野外 工作和运输

4、定制化开发

----支持功能参数定制化

5、国产自主

----自主国产

6、品质优良

----多年的军工品质做支撑

- 三、设备参数

- ——射频信号源

- ——载波参数

- 射频载波频率范围：100KHz~6GHz

- 载波频率分辨力：1Hz

- 载波频率准确度：±（0.1ppm+0.5Hz）

- 载波幅度范围：

- -127dBm～-40dBm（大功率输入输出口，调幅时最大输出：-57dBm，可用到-127dBm）

- -110dBm～+5dBm（小功率输出口，调幅时最大输出：-2dBm，可用到-110dBm）

- 载波幅度分辨力：0.1dB

- 载波幅度误差：≤±1.5dB(-30dBm～+10dBm)

- ≤±2.0dB(-110dBm～-30dBm)

- 相对谐波含量：≤-25dBc（＞1MHz，≤0dBm）

- 相对非谐波含量：≤-35dBc（＞1MHz，+5dBm输出），偏离载波20kHz以远）

- 单边带相噪：≤-93dBc/Hz  20kHz（≤1.05GHz），-90dBc/Hz   20kHz（＞1.05GHz）

- ——调幅参数

- 调幅频率范围：20Hz～20kHz

- 调幅深度范围：0～100%

- 调幅深度误差：≤±（预调值的5%+1.5%）

- 调幅失真度：≤1%（调幅度：30%，调制频率：1kHz；THD，解调带宽为300Hz～3kHz）

- 外调制输入端口：外调制BNC口。

- 输入阻抗：高阻。

- 外调制频率范围：20Hz～20kHz。

- 外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示调幅深度。

- 通话器调制输入：3.5mm通话器接口

- 电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示调幅深度 。

- 频率范围：300Hz～3kHz。

- 调幅度范围： 0～80％。

- ——调频参数

- 调频频率范围：20Hz～20kHz

- 频偏范围：1kHz～150kHz

- 频偏误差：≤±（预调值的5%+剩余调频）(调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz)

- 调频失真度：≤1%（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）

- 外调制输入端口：外调制BNC口

- 输入阻抗：高阻。

- 外调制频率范围：20Hz～20kHz（FM,AM）,300Hz~3kHz（SSB）

- 外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示频偏。

- 通话器调制输入：3.5mm通话器接口

- 电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示频偏。

- 频率范围：300Hz～3kHz。

- 频偏范围： 0～80 kHz。

- ——单边带调制参数

- 上、下边带调制频率范围：100Hz～20kHz

- 上、下边带抑制：≥60dBc（内部音频）、≥50dBc（外部音频）

- ——调相参数（选件1）

- 调频频率范围：50Hz～10kHz

- 相偏范围：0.5rad～5rad

- 相偏误差：≤±（预调值×7%+0.1rad）（1kHz调制频率,解调带宽300Hz～3kHz）

- 调相失真：≤1％（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）

- 外调制输入端口：外调制BNC口

- 输入阻抗：高阻。

- 外调制频率范围：50Hz～20kHz。

- 外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示相偏。

- 通话器调制输入：3.5mm通话器接口

- 电平范围：0mVpeak～50mVpeak；1Vpeak对应于指示相偏。

- 频率范围：300Hz～3kHz。

- ——脉冲调制（选件2）

- 通断比：≥70dB

- 上升/下降时间：≤150ns。

- 最小脉冲宽度：100ns。

- 脉冲重复频率范围：20Hz～1MHz。

- ——I/Q数据调制(选件3)

- IQ波形数据文件对载波进行调制。

- IQ数据长度:16~65536。

- IQ数据位宽:16比特有符号数。

- IQ调制宽带(3db)

- ——矢量信号发生：调制格式：2ASK、2FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM；

- 最大调制带宽不低于：10MHz；

- 最大码元速率不低于：5MHz；

- 数据源：PN码、全0、全1、01交替；

- 数字调制信号的调制误差见表1

- 表1

- 调制类型	BPSK	QPSK	8PSK	Pi/4QPSK	16QAM

- 滤波器	Root Nyquist

- 滤波器因子	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

- 符号率(Msym/s)	1	1	1	1	1

- EVM  [ ％（rms）]	3	3	3	3	2.5

- ——射频信号分析参数

- ——射频频率计

- 频率范围：1MHz～6GHz

- 电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

- -20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

- 频率测量误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）

- 分辨力：1Hz

- ——频率误差计

- 频率范围：1MHz～6GHz

- 电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

- -20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

- 频率误差测量范围：±500kHz

- 频率误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）

- 分辨力：1Hz

- ——宽带功率计

- 频率范围：1MHz～6GHz

- 功率范围：10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)（可用到0dBm）

- 载波功率测量误差：≤±1.5dB

- ——窄带功率计

- 频率范围：1MHz～6GHz

- 电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)

- -20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

- 测量误差：≤±2dB

- 分辨力：0.1dB

- ——调制解调测量

- 射频载波频率范围：1MHz～6GHz

- 电平范围：-60dBm～+10dBm(小功率输入口)

- -10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

- 解调带宽：6.25kHz、8.33kHz、10kHz、12.5kHz、25kHz、30kHz、100kHz

- 中频带宽：20MHz、230kHz

- ——解调幅测量

- 解调幅频率范围：20Hz～20kHz

- 解调幅深度范围：0～100%

- 测量误差：≤±（读数值的5％+剩余调幅）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。

- 解调灵敏度：≤-90dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）

- ——解调频测量

- 解调频频率范围：20Hz～20kHz

- 解调频频偏范围：100Hz～100kHz

- 解调频频偏误差：≤±（读数值的5％+剩余调频）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。

- 解调灵敏度：≤-100dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）

- ——单边带调幅解调测量

- 上、下边带解调带宽：20Hz～20kHz（3dB）

- 上、下边带解调失真度：≤3%（调制频率为1kHz，滤波器为300Hz～3kHz）

- ——解调相测量（选件1）

- 测量范围：0.1rad～5rad

- 解调频率范围：20Hz～20kHz

- 测量误差：≤±(读数值5%+0.1rad）

- ——矢量信号解调与分析：

- 频率范围：1MHz~6GHz

- 信号格式：2ASK、2FSK、Pi/4QPSK、BPSK、QPSK、8PSK、GMSK、16QAM

- 解调带宽：200kHz~10MHz

- 最大码元速率：5MHz

- ——射频频谱分析测量

- 输入频率范围：100kHz～6GHz

- 频带扫宽：0Hz-全频段

- 频率读出误差：频率指示×内部参考振荡器工作误差+0.5%频宽+5%RBW

- 参考电平范围：-60dBm～+20dBm(小功率输入口)

- -20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)

- 参考电平误差：≤±3dB

- 剩余响应：≤-70dBm(无输入信号)

- 显示平均噪声电平：≤-125dBm（10kHz频宽）

- 分辨率带宽：30Hz-3MHz（1-3步进）

- ——音频源参数

- 频率范围：20Hz～100kHz

- 频率分辨率：0.1Hz

- 频率误差：≤±1Hz

- 幅度范围：1mVrms～7Vrms(单音频源)

- 2mVrms～7Vrms(两个内部音频源叠加输出)正弦、方波、三角、锯齿

- 幅度分辨率：0.1mVrms（幅度＜100mVrms)；1mVrms（幅度≥100mVrms）。

- 幅度误差（单音频源）：≤±（3%×设定值+1mVrms）

- 失真：≤1%（输出幅度≥200mVrms）

- 输出阻抗：8Ω，标称值

- ——音频分析

- ——音频频率测量

- 频率范围：20Hz～100kHz

- 频率分辨率：0.1Hz

- 频率误差：≤±1Hz

- 输入电压范围：10mVrms～30Vrms

- 输入阻抗：150Ω，600Ω，高阻

- ——音频电压测量

- 测量电压的频率范围：20Hz～100kHz

- 电压测量范围：1mVrms～30Vrms

- 幅度分辨率：0.1mVrms（输入电压≤100mV）；1mVrms（输入电压＞100mV）

- 幅度误差：≤±（3%×设定值+1mVrms）

- 输入耦合及阻抗：AC耦合，600Ω或高阻

- ——失真测量

- 输入电压范围：50mVrms～30Vrms

- 失真测量频率范围：20Hz～20kHz

- 失真测量范围总失真度：0%～90%

- 失真测量误差：≤±（5%×设定值+0.2%）（失真度：≤20%）

- ≤±（5%×设定值+0.5%）（失真度：＞20%）

- ——信纳测量

- 输入电压范围：50mVrms～30Vrms

- 信纳测量频率范围：20Hz～20kHz

- 信纳测量范围：3dB～60dB

- 信纳测量误差：≤±1.0dB（SINAD＞3dB，≤40dB，5kHz低通）

- ——音频滤波器：低通：300Hz、3kHz、5kHz、15kHz、20kHz、100kHz、直通

- 高通：50Hz、300Hz、直通

- ——音频时域分析（示波器）

- 输入频率范围：20Hz~100kHz

- 输入电压范围：0～90VP-P

- 电压刻度：10mV/div～20V/div，以1、2、5步进。

- 时基刻度：1μs～100ms/div，以1、2、5步进。

- 电压测量误差：≤±（读数值×2％+0.3div）。

- ——音频频域分析（FFT）

- 信号频率范围：20Hz～100kHz

- FFT窗口：矩形、海明窗、汉宁窗

- ——外部参考输入

- 外部参考时钟频率：10MHz

- 外部参考时钟幅度：-10dBm～5dBm

- 输入阻抗：50Ω（标称值）

- 端口名称：10MHz输入

- 战术特性

- ——外形尺寸(宽×高×深)：406mm×293mm×399mm

- 机箱类型：下翻盖PXIe便携式一体机箱

- ——重量：≤20kg

- ——电源输入：220V±10%，频率50Hz±5％；外部直流：24V±2V；

- 功耗：≤150W

- ——环境适应性

- 工作温度：0℃～+50℃

- 贮存温度：-40℃～+70℃

- ——其他

- 支持内置锂电池供电（可选）

- 触摸屏：15.6吋16：9宽屏

- 分辨率：1920×1080

- 刷频频率：60Hz

- 背光类型：LED

五、产品配置

- 主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）

- 六、RM系列模块清单（选配）

1、RM-1000   0.1MHz～1000MHz      （选配）

1、RM-3000   0.1MHz～3000MHz      （选配）

2、RM-6000   0.1MHz～6000MHz      （标配）

- 七、核心应用行业

- 部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……

- 八、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914